Hekr V1.1  WIFI模块资料

模块特点：

a：802.11 b/g/n

b：WIFI @2.4 GHz， 支持 WPA/WPA2 安全模式

c：内置 10 bit 高精度 ADC

d：内置 TCP/IP 协议栈

e：内置 TR 开关、 balun、 LNA、功率放大器和匹配网络

f：内置 PLL、稳压器和电源管理组件

g：802.11b 模式下+ 19.5dBm 的输出功率

h：支持天线分集

i：断电泄露电流小于10uA

j：内置低功率 32 位 CPU：可以兼作应用处理器

k：2ms之内唤醒、连接并传递数据包

l：待机状态消耗功率小于1.0mW (DTIM3)

m：工作温度范围 -40 ~ 125℃

模块参数：

| 无线参数 | 无线标准 | 802.11 b/g/n |
| --- | --- | --- |
|  | 频率范围 | 2.4G-2.5G(2400M-2483.5M) |
|  | 发射功率 | 802.11 b: 20 dBm 802.11 g: 17 dBm 802.11 n: 14 dBm |
|  | 接收灵敏度 | 802.11 b: (11Mbps) -91db 802.11 g: (54Mbps) -75db 802.11 n: (MCS7) -72db |
| 硬件参数 | 数据接口 | UART、PWM、IIC、GPIO |
|  | 工作电压 | 3.3V |
|  | 工作电流 | 发射瞬间最大功耗230mA |
|  | 工作温度 | -40°~ 125° |
| 软件参数 | 无线网络模式 | station/softAP/SoftAP+station |
|  | 网络协议 | IPv4， TCP/UDP/HTTP/FTP |
|  | 安全机制 | WPA/WPA2 |
|  | 加密类型 | WEP/TKIP/AES |
|  | 升级固件 | 本地串口烧录、云端升级 |

模块管脚功能定义：

| Pin | Name | Function |
| --- | --- | --- |
| 1 | RST | 模块复位引脚 |
| 2 | 3V3 | 电源输入 |
| 3 | GND | 电源地 |
| 4 | SDA | IIC数据线，PWM输出，GPIO输入输出 |
| 5 | SCK | IIC时钟线，PWM输出，GPIO输入输出 |
| 6 | RXD | 串口输入，GPIO输入输出 |
| 7 | TXD | 串口输出，GPIO输入输出。注意：TXD上电时要拉高，不能拉低 |

应用说明：

本模块适合于数据透传通信，简单类控制，如插座、led灯、传感器等。串口通信协议可根据厂家家电功能控制需求定制。

使用注意事项：

电源输入端做好滤波处理，可添加π型滤波电路，另外可在模块电源输入端添加一个47uF的大电容，以满足芯片发射信号瞬间的电流需求。模块放置最好远离干扰源，如：变压器，电感，时钟线，晶振等。